- Описание инвестиционного проекта

Выращивание сахарного сорго на площади 100 гектаров. Посев будет выполнен в мае, сбор урожая - в сентябре. Урожайность составляет до 90-100 т/га/год в неорошаемых условиях и более 150-160 т/га/год при орошении, не требовательны к плодородию почвы, одновременно устойчивы к засухе и воздействию патогенов и вредителей.

Из 100 т биомассы можно получить:

путем переработки с использованием технологической линии переработки сахарного тростника до 50-55 т сока) с содержанием углеводов 14-16% и 25-30 т биомассы (багассы).

Конечные цели проекта:

- производство этанола (пищевого спирта)

- производство сахарного сиропа

- Местонахождение проекта

Проект будет реализован в Республике Молдова.

- Переработка сока сахарного сорго

- Извлечение сока

Стебли сахарного сорго (Sorghum saccharatum) измельчают и отжимают.

Для извлечения сока будет использоваться линия TZ-20 производства завода Henan Tianzhong Machinery Co., Ltd / Китай  , спецификацию и цены см. ниже

| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена за ед. изм. | Общая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Входной конвейер | 2 | 3 000,00 USD | 6 000,00 USD |
|  | Установка для удаления влаги TZ-20 с диаметром шнека 630 мм | 2 | 29 000,00 USD | 58 000,00 USD |
|  | Выходной конвейер | 2 | 3 000,00 USD | 6 000,00 USD |
| Итого, FOB Qingdao: |  |  |  | 70 000,00 USD |

Спецификация

| Модель: | TZ-20 |
| --- | --- |
| Емкость: | 10 тонн / час |
| Диаметр шнека: | 630 мм (двойной тип шнека) |
| Шаг шнека: | 320 mm |
| Мощность: | 37 kw |
| Диаметр сетки: | 650 mm |
| Размеры: | 5800*1300*1800 mm |
| Вес: | 5300 кг |
| Редуктор: | FAF127 |
| Материал: | Соединительная часть 304SS + опорная рама из углеродистой стали |
| Скорость: | 12-15 оборотов в минуту |
| Контроль давления: | гидравлическое давление |

- Производство сиропа сахарного сорго

В состав сиропа сорго входят всего три компонента: природная кристально чистая вода 30%, глюкоза 35%, фруктоза 35%. Более ничего – никаких консервантов, эмульгаторов, стабилизаторов и прочих достижений химической промышленности.

Для производства сиропа сахарного сорго будет использоваться Вакуум выпарной аппарат Rossi & Catelli модель POSEIDON DE производства CFT Group / Италия.

Объем производства: 4200 тонн сиропа в год

| Item | Description | Qty | Unit price | Total amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вакуум выпарной аппарат Rossi & Catelli модель POSEIDON DE | 1 | 300 000,00 € | 300 000,00 € |

Вакуум выпарной аппарат Rossi & Catelli модель POSEIDON DE предназначен для концентрирования под вакуумом жидких продуктов с вязкой консистенцией, Аппарат с двумя последовательными корпусами с движением продукта в виде падающей пленки в обоих корпусах и с технологией TVR. Функция параллельного потока гарантирует, что продукт с самой высокой концентрацией испаряется при самой низкой температуре, сохраняя при этом органолептические характеристики.

Преимущества

▪ Высокая эффективность на этапе испарения влаги благодаря расположению в теплообменнике камеры в верхней части. Это позволяет снизить температуру продукта внутри теплообменника.

▪ Насосы, теплообменники и трубопроводы предназначены для работы с продуктами высокой консистенции.

▪  	Отсутствие эффекта уноса продукта в сторону градирен.

▪ Очень ограниченные явления загрязнения с последующим удлинением рабочих циклов между мойками.

▪ 	Энергосбережение.

▪ Особенно передовая электронная система контроля и управления с полной автоматизацией системы, контролем параметров установки, удобным интерфейсом и дистанционным управлением.

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ферментированный бульон 1 |
| Количество исходного продукта- бульон | [т/ч] | 2,73 |
| Температура подачи продукта | [°С] | 75 ± 5 |
| Количество сухих веществ в исходном продукте. | [% ТС] | 14,7 |
| Количество концентрата – конечного продукта. | [т/ч] | 1,03 |
| Количество сухих веществ в концентрате. | [%TS] | 40 ± 2 |
| Количество испаренной воды | [т/ч] | 1,7 |
| Максимальное количество испаренной воды | [т/ч] | 2 |
| Максимальная температура в 1 -м эффекте | [°С] | 55±3 |
| Максимальная температура во 2- м эффекте | [°С] | 45±3 |
| Количество пара котла при 6 бар | [кг/ч] | 650 |
| Максимальное количество пара котла при 6 бар | [кг/ч] | 1.000 |
| Расход охлаждающей воды на конденсатор | [м 3 /ч] | 57 |
| Тепло, отводимое градирнями | [ккал/ч] | 570.000 |
| Электроэнергия установки | [кВт] | 95 |
| Сжатый воздух при 6 бар | [Нм 3 /ч] | 3 |
| Очищенная вода | [м 3 /ч] | 10 |
| Габаритные размеры ДхШхВ | [м] | 7x2x9 |

Состав установки:

Первая ступень состоящая из:

-       кожухотрубный однопучковый теплообменник, нагревающий продукт паром котла в качестве теплоносителя.

Технологические характеристики зон входа и выхода продукта препятствуют образованию накипи.

Конструкция: нержавеющая сталь AISI-304.

-       Одна цилиндрическая вакуум-испарительная камера для разделения и извлечения паров продукта, выходящего из теплообменника. Он изготовлен из нержавеющей стали AISI304 и поставляется с: o Люк для внутреннего осмотра o Смотровые стекла o Датчики уровня

o    Шаровый распылитель для внутренней очистки

-       Один блок автоматического контроля уровня продукта и температуры в испарительной камере.

-       Одна    установка   для    рециркуляции  	продукта 	в теплообменниках.

Она состоит из:

o    Трубопровод циркуляции продукта из нержавеющей стали AISI-304

o    Один центробежный насос из нержавеющей стали, соединенный с электродвигателем на опорной плите из углеродистой стали.

-       Один блок подачи пара в теплообменник

-       Одна опорная рама из окрашенных секций из углеродистой стали

-       Один центробежный насос для перекачки продукта с первой на вторую ступень. Он оснащен опорной плитой из углеродистой стали и электродвигателем. Детали, контактирующие с продуктом, изготовлены из нержавеющей стали AISI-304.

Вторая ступень состоящая из:

-       кожухотрубный теплообменник, нагревающий продукт за счет продуктовых паров, выходящих из камеры первого действия в качестве теплоносителя. Технологические характеристики зон входа и выхода продукта препятствуют образованию накипи.

Конструкция: нержавеющая сталь AISI-304.

-       Одна цилиндрическая вакуум-испарительная камера для разделения и извлечения паров продукта, поступающего из теплообменника. Она изготовлена из нержавеющей стали AISI304 и поставляется с:

o    Люк для внутреннего осмотра. o Смотровые стекла. o Датчики уровня.

o    Шаровый распылитель для внутренней очистки.

-       Один блок для автоматического контроля уровня продукта и измерения температуры внутри испарительной камеры.

-       Одна установка для рециркуляции продукта в теплообменнике.

Она состоит из:

o    Трубопровод циркуляции продукта из AISI-304.

o    Один центробежный насос модели T15 из нержавеющей стали в сочетании с электродвигателем на опорной плите из углеродистой стали.

-       Одна опорная рама из окрашенных секций из углеродистой стали.

-       Один одновинтовой объемный насос со статором из санитарной резины и ротором из нержавеющей стали для откачки продукта и опорожнения установки в конце производства.

NB: Если концентрированный продукт необходимо перекачивать на расстояние более 20 м, необходимо установить дополнительный насос высокого давления.

-       Один цифровой рефрактометр для измерения содержания твердых веществ в продукте, извлеченном из первой ступени. Диапазон 0–50 °Brix.

-       пара TVR Thermal для всасывания части паров, выходящих из камеры первой ступени, повторного сжатия их с помощью острого пара и направления их в теплообменник первой ступени для повышения эффективности испарения.

▪ 	Блок конденсатора:

-       Один полубарометрический поверхностный конденсатор для конденсации продуктовых паров, отводимых из испарительных камер. Конструкционная нержавеющая сталь.

-       Один вспомогательный конденсатор для неконденсирующихся газов. Конструкция из нержавеющей стали.

-       Один центробежный насос для забора воды из конденсатора и подачи ее в градирни. Он укомплектован электродвигателем и опорной плитой из углеродистой стали.

▪ 	Блок создания вакуума:

-       Два жидкостно-кольцевых вакуумных насоса для поддержания вакуума в установке. Конструкция из чугуна с бронзовым рабочим колесом. Каждый насос оснащен рамой из углеродистой стали и электродвигателем.

▪ Блок термической рекомпрессии для рекомпрессии паров, поступающих из первой ступени, и повышения эффективности машины.

▪  	Группа отвода конденсата:

-       Одна группа для отвода конденсата из теплообменника первой ступени, оборудованная сборным трубопроводом и запорными клапанами. Конструкция из нержавеющей стали AISI 304.

-       Один центробежный насос подает конденсат в трубопроводы промывки камер и смотровых стекол. Корпус из нержавеющей стали и опорная плита из углеродистой стали.

-       Один многоступенчатый насос для увлажнения пара, поступающего в теплообменник первой ступени. Он оснащен опорной плитой из углеродистой стали.

▪ Трубопровод для продукта, конденсата продуктовых паров и трубопровод продуктовых паров. Все сделано из нержавеющей стали AISI 304.

▪  	Противоскользящая лестница и трапы с перилами.

▪       	Электрический щит состоит из двух секций: -       	Панель управления со следующими функциями:

o    Управление установкой посредством схематического представления состояния каждого клапана и каждого двигателя с помощью понятных цветовых кодов.

o    Индикация различных рабочих фаз и рабочих циклов установки для упрощения управления установкой.

o    Диагностика сигналов тревоги по трем различным категориям: активный сигнал тревоги не распознан, активный сигнал тревоги распознан и сигналы тревоги больше не активны, но не распознаны. o Система паролей, разрешающая доступ к меню и подтверждение некоторых операций.

o    Конструкция из нержавеющей стали AISI 304.

o    15-дюймовый персональный компьютер с сенсорным экраном для контроля и управления установкой и ПЛК с цифровыми и аналоговыми платами ввода/вывода.

o    Круговой самописец для записи значения Брикса на выходе первого эффекта.

o    Все переменные процесса и аварийные сигналы записываются на жесткий диск ПК. На обычном принтере можно распечатать диаграмму основных параметров, таких как брикс продукта на выходе.

o    Схемы     	взаимосвязи     	для    управления      	силовыми, пневматическими секторами и электродвигателями.

o    Выключатели защиты.

-       Панель на машине:

o    Фильтрация и восстановление сжатого воздуха o Электромагнитные клапаны и преобразователи для управления пневматическими и регулирующими клапанами

o    Интерфейсы для переменных процесса (температуры, уровни и т. д.).

Вакуум выпарной испаритель мод. POSEIDON DE – параллельно-точный для концентрирования высоковязких продуктов под вакуумом, двухступенчатый с принципом действия «падающая пленка» в обоих эффектах, оснащенный технологией TVR (термопаровой рекомпрессии).

- Производство этанола (этилового спирта)

Этанол получают путем брожения, под воздействием ферментов бактерий и дрожжей.

Для производственного процесса будет использована линия производства завода HANGZHOU ZHENGJIU MACHINERY MANUFACTURING CO.,LTD / Китай.

| Description | Quantity | Unit Price | Total price |
| --- | --- | --- | --- |
| Mashing & fermenting equipment | 1 | 47 170,00 USD | 47 170,00 USD |
| Distillation equipment | 1 | 23 770,00 USD | 23 770,00 USD |
| Distillation auxiliary equipment | 1 | 8 830,00 USD | 8 830,00 USD |
| Control system | 1 | 3 190,00 USD | 3 190,00 USD |
| Packing & shipping fee to Constanta port | 1 | 7 000,00 USD | 7 000,00 USD |
| CIF Constanta price: |  |  | 89 960,00 USD |